STUDI PENIRISAN TAMBANG PADA PIT ALAM 4,

PT. MUARA ALAM SEJAHTERA SUB. PT. BINA SARANA SUKSES, KEC. LAHAT, KAB. BANDAR AGUNG,

SUMATERA SELATAN

(MINE DEWATERING STUDY AT PIT ALAM 4, PT. MUARA ALAM SEJAHTERA SUB. PT. BINA SARANA SUKSES, KEC. LAHAT, KAB. BANDAR AGUNG, SOUTH SUMATRA)

N.M.A Dwi Kartika W1, Harjuni Hasan1, Albertus Juvensius Pontus1, Salaho Dina Devy1, Tommy Trides1

1Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Email: madeayukartikawiradhana@gmail.com

Abstrak

Air adalah Salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan penambangan. Air yang menggenangi lokasi penambangan merupakan masalah yang penting untuk ditangani bagi perusahaan penambangan. Hal ini dikarenakan air yang masuk ke lokasi penambangan dapat mengganggu aktivitas penambangan dan mengakibatkan terhambatnya produksi, Akibatnya terjadi penurunan produktivitas batubara yang dihasilkan. Permasalahan PT. Bina Sarana Sukses (PT.BSS) site PT. Muara Alam Sejahtera (PT.MAS) dalam kegiatan penirisan tambang yang mengakibatkan lamanya proses pemindahan air pada area sump yang meluap sehingga memperlambat kegiatan produksi, maka perlu adanya kajian ulang mengenai sistem penirisannya. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut dimensi sump, jumlah debit air, hingga jumlah pompa yang direkomendasikan. Pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi serta melakukan perbandingan antara data perencanaan dan data aktual di lapangan. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi permodelan dan Microsoft Excel.Luas daerah tangkapan hujan (catchment area) PT.BSS seluas 60,02 hektar, dengan sumber air yang masuk pada area penambangan berasal dari air hujan, dilakukan perhitungan curah hujan rencana dengan PUH 10 tahun maka didapatkan debit limpasan sebesar 6.181,38 m3/jam dan volume limpasannya sebesar 26.710,26 m3/hari. Menggunakan pompa multiflo MF 583HP dengan head total sebesar 83,85 m, debit pemompaan aktual sebesar 450,38 m3/jam, bekerja pada efisiensi 71% dan putaran pompa 1550RPM.

Kata Kunci: Penirisan Tambang, Catchment Area, Debit Limpasan, Head Total, RPM.

Abstract

Water is one of the factors that affect mining activities. Water flooding at the mining site is a crucial issue that needs to be addressed by mining companies. This is because water entering the mining site can interfere with mining activities and result in obstruction of production, resulting in a decrease in the productivity of the coal produced. Data collection was carried out to identify and compare planned data with actual field data. The issue faced by PT. Bina Sarana Sukses (PT.BSS) at the PT. Muara Alam Sejahtera (PT.MAS) site regarding the dewatering process has led to a prolonged water transfer process in the overflowing sump area, slowing down production activities. Therefore, a re-evaluation of the dewatering system is necessary. Hence, this research aims to further examine the sump dimensions, water flow rates, and the recommended number of pumps.Data processing was done using modelling application and Microsoft Excel.The catchment area of PT.BSS covers 60.02 hectares, with water sources entering the mining area originating from rainfall. Calculations were made based on a planned 10-year rainfall, resulting in a runoff rate of 6.181,38 m3/hour and a runoff volume of 26.710,26 m3/day.  A multiflow MF 583HP pump with a total head of 83,85 m, an actual pumping rate of 450,38 m3/hour, operating at 71% efficiency, and a pump speed of 1550 RPM was used.

Key Words: Mine Dewatering, Catchment Area, Run-Off, Head Total, RPM.

Pendahuluan

Air adalah Salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan penambangan. Air yang menggenangi lokasi penambangan merupakan masalah yang penting untuk ditangani bagi perusahaan penambangan. Hal ini dikarenakan air yang masuk ke lokasi penambangan dapat mengganggu aktivitas penambangan dan mengakibatkan terhambatnya produksi, Akibatnya terjadi penurunan produktivitas batubara yang dihasilkan. Selain itu genangan air yang terlalu tinggi juga mengakibatkan kerusakan-kerusakan seperti lereng-lereng tambang yang longsor dan jalan-jalan yang hancur.

Kondisi Airtanah harus dievaluasi untuk memprediksi konsekuensi kemungkinan hidrologi pada pertambangan. Frekuensi analisis dan parameter di analisis untuk Airtanah harus paralel yang dijelaskan dalam penyelidikan air permukaan. Selain itu, kedalaman pengukuran air harus diambil ketika sampel kualitas diambil. Setidaknya dua kali selama periode pemantauan selama kondisi aliran rendah.

Permasalahan di PT. Bina Sarana Sukses (PT.BSS) site PT. Muara Alam Sejahtera (PT.MAS) dalam kegiatan penirisan tambang yang mengakibatkan lamanya proses pemindahan air pada area sump yang meluap sehingga memperlambat kegiatan produksi, maka perlu adanya kajian ulang mengenai sistem penirisannya. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut dimensi sump, jumlah debit air, hingga jumlah pompa yang direkomendasikan. Sehingga sistem penyaliran air pada area penambangan dapat mennghasilkan hasil yang sesuai dalam kegiatan produksi.

Sistem Penambangan

Menurut Gautama (2022) Terdapat dua sistem penambangan yang dikenal, yaitu sistem penambangan terbuka dan sistem penambangan bawah tanah. Pemilihan pada system penambangan yang akan diterapkan ditentukan oleh beberapa faktor, namun yang utama yang perlu diperhatikan adalah bentuk dan sebaran cebakan bahan tambang dan posisinya dari permukaan tanah.

Daur Hidrologi

Menurut Devy (2019) Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan air dipermukaan bumi, yang meliputi perputaran, pergerakan, penyebaran dan segala yang terkait dengan air, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang secara kontinu akan bergerak dari atmosfer ke bumi dan kemudian akan kembali lagi ke bumi melalui proses kondensasi, presipitasi dan evapotranspirasi. Salah satu penentu dari imbuhan airtanah yang merupakan bagian dari siklus hidrologi adalah presipitasi.

Permukaan bumi sebagian besar ditutupi oleh air. Secara keseluruhan air dipermukaan bumi ini berjumlah 136,6 juta Km3 dimana 96,5% diantaranya berupa air laut. Bagian terbesar selanjutnya berbentuk es, gletser dan salju di daerah kutub, serta salju abadi di pegunungan tinggi sebesar 1,77%. Sementara air tawar secara keseluruhan berjumlah 2,5% dan didominasi oleh airtanah. Hanya 220 ribu Km3 diantaranya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Gautama, 2022)

Catchment Area

Menurut Suwandi (2004) catchment area merupakan suatu area atau daerah tangkapan hujan dimana batas wilayah tangkapannya ditentukan dari titik-titik elevasi tertinggi sehingga akhirnya merupakan suatu poligon tertutup yang mana polanya disesuaikan dengan kondisi topografi, dengan mengikuti kecenderungan arah gerak air.

Limpasan Air Larian

Menurut Gautama (2022) faktor yang mempengaruhi limpasan dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu, faktor meteorologi serta faktor fisik daerah pengaliran. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam faktor meteorologi adalah:

- Jenis Presipitasi.

- Intensitas hujan.

- Lamanya curah hujan.

- Distribusi curah hujan dalam daerah pengaliran.

- Arah pergerakan hujan.

- Curah hujan terdahulu dan kelembapan tanah.

- Kondisi-kondisi meteorologi lainnya seperti suhu, kecepatan angin, kelembapan relatif dan lain-lain.

Faktor-faktor yang termasuk kedalam faktor fisik daerah pengaliran adalah:

- Tata guna lahan (land use).

- Luas daerah.

- Keadaan topografi.

- Jenis tanah.

- Faktor-faktor lain seperti karakteristik, jaringan sungai, saluran drainase dll.

Menurut U.S Soil Conservation Service (1973). Debit air limpasan (peak run off) dengan simbol Qp dapat dihitung dengan menggunakan metode rasional:

QP =0,278×C×I×A

Keterangan :

QP	= Debit limpasan (m3/dtk)

C	= Koefisien limpasan

I	= Intensitas curah hujan (mm/jam)

A	= Luas daerah tangkapan hujan (Km2)

Intensitas Curah Hujan

Menurut Devy (2019) Intensitas hujan (I, mm jam-1) merupakan pengertian dari jumlah hujan tiap satuan waktu. Jika yang tersedia adalah hujan harian, dapat ditentukan dengan rumus mononobe. Bentuk umum dari rumus mononobe adalah:

I=R2424×24t23

Keterangan:

I 	= Intensitas curah hujan (mm/jam)

R24	= Tinggi hujan harian maksimum atau hujan rencana (mm)

t	= Durasi hujan atau waktu konsentrasi (jam)

Koefisien tc dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kirpich :

tc=0,87×L21000×S0,385

Keterangan:

L = Panjang aliran sungai (km)

S = Kemiringan aliran sungai (m/m)

Koefisien Limpasan

Jenis material pada area penambangan berpengaruh terhadap kondisi penyerapan air limpasan karena untuk setiap jenis dan kondisi material yang berbeda memiliki koefisien materialnya masing-masing. Koefisien tersebut merupakan para meter yang menggambarkan hubungan curah hujan dan limpasan, yaitu memperkirakan jumlah air hujan yang mengalir menjadi limpasan langsung di permukaan. Koefisien limpasan dipengaruhi oleh faktor-faktor tutupan tanah, kemiringan dan lamanya hujan (Suwandhi, 2004).

Tabel 1. Nilai Koefisien Limpasan (Gautama, 2022)

| Kemiringan | Tutupan Lahan | Nilai C |
| --- | --- | --- |
| <3% | Sawah, rawa | 0,2 |
|  | Hutan, perkebunan | 0,3 |
|  | Perumahan dengan kebun | 0,4 |
| 3 – 15% | Hutan, perkebun | 0,4 |
|  | Perumahan | 0,5 |
|  | Tumbuhan yang jarang | 0,6 |
|  | Tanpa tumbuhan, daerah penimbunan batuan penutup | 0,7 |
| >15% | Hutan | 0,6 |
|  | Perumahan dengan kebun | 0,7 |
|  | Tumbuhan yang jarang | 0,8 |
|  | Tanpa tumbuhan, daerah penambangan & penimbunan | 0,9 |

Periode Ulang

Menurut Gautama (1999) curah hujan akan menunjukan suatu kecenderungan pengulangan. Hal ini dilihat dari data yang dianalisis mencakup suatu jangka waktu yang panjang (misalnya 30 tahun). Sehubungan dengan hal tersebut dalam analisis curah hujan dikenal dengan istilah periode kemungkinan ulang (return period). Berarti kemungkinan/probabilitas periode terulangnya suatu tingkat curah hujan tertentu. Satuan periode ulang adalah tahun.

Curah Hujan Rencana

Menurut Gautama (1999) dalam perancangan suatu bangunan air, atau dalam hal ini sarana penyaliran tambang, salah satu kriteria rancangan adalah hujan rencana, yaitu curah hujan dengan periode ulang tertentu atau curah hujan yang memiliki kemungkinan akan terjadi sekali dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, suatu sumuran dirancang untuk hujan 10 tahunan. Dalam menganalisis frekuensi data hujan atau data debit rencana, untuk memperoleh nilai hujan rencana atau debit rencana, dikenal beberapa probabilitas kontinu yang sering digunakan, diantaranya: metode distribusi ekstrim atau distribusi Gumbel, Distribusi Normal, Log Normal, Person Type III.

Perencanaan Sump

Menurut Suwandhi (2004) sump (kolam penampung) merupakan kolam penampungan air yang dibuat untuk penampung air limpasan, yang dibuat sementara sebelum air itu dipompakan, serta dapat berfungsi sebagai pengendap lumpur. Pengaliran air dari  sump dilakukan dengan cara pemompaan atau dialirkan kembali  melalui  saluran pelimpah.  Tata letak sump akan dipengaruhi oleh sistem drainase tambang yang disesuaikan  dengan  geografis  daerah  tambang  dan  kestabilan  lereng tambang.

Menurut Gautama (2022) Sumuran berfungsi untuk menampung air tambang baik yang di alirkan melalui jaringan paritan yang merupakan sumber air utama dari sumuran, ataupun yang mengalir sebagai air limpasan permukaan di areal dekat sumuran. Kelebihan utama dari sistem penyaliran dengan sumuran adalah fleksibiltas terhadap pengaturan pemompaan sepanjang umur pit.

Pompa

Menurut Suwandhi (2004) head total pompa diperoleh dengan menjumlahkan semua kerugian-kerugian pompa sebagai berikut:

HT = Hs+Hv+Hf+Hfs

Keterangan:

HT	= Head total (m)

Hs	= Head statis (m)

Hv	= Head velocity (m)

Hf	= Friction loss (m)

Hfs	= Shock Loss Head (m)

Penggunaan Solar

Menurut Maryenti (2020) untuk menghitung solarcomsumtion perlu diketahui nilai dari power absorb, speed engine (operating speed) dan power engine dari unit pompa. Power absorb merupakan daya yang diserap pompa untuk mengalirkan air. Untuk menentukan nilai dari power absorb dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Power Absorb=head x Q x Sg367 x Efisiensi

Keterangan :

Sg   = 1Kg/m3 = 1000 g/cm3

367 = Koefisien konversi satuan ke KWH

Menurut Maryenti (2020) untuk speed engine (operating speed) diketahui dari time sheet atau control panel pada pompa, kemudian digunakan sebagai indikator untuk menentukan power engine dari pompa tersebut. Power engine merupakan daya yang dikeluarkan untuk menyerap air atau memutar pompa. Solar comsumptiion pada pompa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Fuel Cons=power absorb x power engine1000 x 0,83

Keterangan :

1000 = faktor pengubah ke liter

0,83  = Sg solar

Metodologi

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pengolahan data adalah :

- Luas Catchment Area

Luas catchment dapat ditentukan menggunakan aplikasi permodelan, dengan menggunakan data berupa desain pit dan data topografi. Lalu diberi titik disetiap elevasi kemudian dihubungkan membentuk poligon dan mengikuti pola arah aliran air yang disesuaikan dengan kondisi topografi. Hasil yang didapatkan akan berupa inpit dan outpit catchment.

- Debit Limpasan Puncak

Debit limpasan puncak ini di dapatkan dari hasil pengolahan data curah hujan tahunan dengan menggunakan salah satu dari 4 metode perhitungan curah hujan rencana. Lalu dilakukan perhitungan intensitas dengan menggunakan data curah hujan maksimum. Selanjutnya dilakukan perhitungan debit limpasan dengan menggunakan nilai dari intensitas hujan, koefisien limpasan dan luas area, akan menghasilkan data debit limpasan (volume/waktu).

- Dimensi Sump

Dimensi sump dapat di tentukan dengan memperhatikan volume debit limpasan serta lamanya waktu hujan, untuk dapat mengetahui volume air yang masuk pada sump nantinya, Kemudian untuk penentuan lokasi sump pada pit akan diletakkan di daerah dengan elevasi terdalam dan jauh dari front kerja dan untuk dimensi sump dapat di tentukan dari volume air yang masuk ke dalam sump.

- Kebutuhan Pompa

Kebutuhan jumlah unit pompa dapat di tentukan dengan memperhatikan volume air yang masuk pada area sump dan lama kegiatan pemompaan serta debit pompa yang dihasilkan. Secara umum pompa tidak dapat bekerja secara maksimal dalam waktu 24 jam, maka dalam menghitung debit pompa ini harus memperhatikan efisiensi kerja pompa serta penentuan jumlah pompa yang akan digunakan. Untuk menentukannya pertama tama dilakukan perhitungan head total pompa terlebih dahulu dimana dalam perhitungannya ini telah mencakup semua perhitungan kerugian-kerugian pada pompa yang digunakan. Selanjutnya dilakukan pembagian kapasitas pemompaan dalam sehari dengan volume total air yang masuk ke dalam sump dalam sehari.

Hasil dan Pembahasan

Curah Hujan Rencana

Hujan rencana adalah nilai hujan yang terjadi selama umur sarana penyaliran tersebut. Dimana dalam penelitian ini di gunakan periode ulang 10 tahun (tabel data hujan pada Lampiran A) serta data curah hujan maximal pada (Lampiran B), dalam pengolahan data curah hujan rencana dilakukan analisis statistik berupa beberapa metode probabilitas yaitu, Metode Gumbel, Metode Normal, Metode Log Normal dan Metode Log Person Type III. (tabel 1)

Tabel 1. Curah Hujan Rencana

| Metode Distribusi | Curah Hujan Rencana |
| --- | --- |
| Gumbel | 174,12 mm |
| Normal | 155,17 mm |
| Log Normal | 160,02 mm |
| Log Person Type III | 158,30 mm |

Kemudian dilakukan pengujian chi kuadrat (2). Hasil dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Gumbel, Normal dan Log Person Type III dapat di terima sedangkan untuk metode Log Normal tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang berlaku (standar chi square 3,841)

Tabel 2. Analisis Chi Kuadrat

| Metode Distribusi | 2 Terhitung | 2cr | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Gumbel | 3,60 | 3,841 | Diterima |
| Normal | 0,40 | 3,841 | Diterima |
| Log Normal | 5,20 | 3,841 | Tidak Diterima |
| Log Person Type III | 2,00 | 3,841 | Diterima |

Nilai curah hujan rencana yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan ke empat metode tersebut berbeda – beda, sehingga dalam penentuan metode perhitungan mana yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya perlu di lakukan perhitungan analisis frekuensi,  Tabel (4.3). Selengkapnya (Lampiran D)

Tabel 3. Analisis Frekuensi

| NO | METODE | HASIL |  | SYARAT | KET. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gumbel | Cs | 0,272 | CS ≤ 1.14 | Memenuhi |
|  |  | Ck | 3,510 | CK ≤ 5.4 |  |
| 2 | Normal | Cs | 0,272 | CS ≈ 0 | Tidak Memenuhi |
|  |  | Ck | 3,510 | CK ≈ 3 |  |
| 3 | Log Normal | Cs | -0,298 | 0,004 | Tidak Memenuhi |
|  |  | Ck | 3,427 | 3,00 |  |
| 4 | Log Person type 3 | Cs | -0,298 | ≠ 0 | Memenuhi |

Berdasarkan hasil perhitungan chi kuadrat dan analisis frekuensi pada setiap metode probabilitas tersebut, maka acuan yang akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya yaitu metode distribusi probabilitas Gumbel dengan nilai curah hujan rencana tertinggi (Xt = 174,12 mm/day).

Intensitas Hujan

Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan persatuan waktu. Perhitungan intensitas curah hujan ini nantinya akan digunakan dalam penentuan debit limpasan air permukaan pada area penambangan.

I=R2424×24t23

I    =  11,43 mm/jam

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus mononobe dengan nilai curah hujan yang digunakan adalah nilai dari modus curah hujan dimana R24 = 35 mm/hari dan waktu konsentrasi hujan selama 1,093 jam, maka didapatkan intensitas curah hujan sebesar 11,43 mm/jam atau setara dengan 0,19 mm/menit

Catchment Area

Area tangkapan hujan (catchment area) ditentukan oleh kondisi topografi suatu area penambangan dengan melihat elevasi tertinggi di sekitar area bukaan pit alam 4, kemudian diperkirakan air yang jatuh di area tersebut akan mengalir dan berkumpul pada area bukaan tambang (sump) ataupun saluran terbuka.

Berdasarkan peta design catchment area PT.BSS dengan luasan keseluruhan 60,02 hektar, area tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Dasar Pit dan Jenjang seluas 19,56 Ha serta Lapisan Tanah Penutup seluas 40,46 Ha.

Gambar 1. Catchment Area

Koefisiean Limpasan

Koefisien Limpasan merupakan konstanta yang menggambarkan dampak dari beberapa proses diantaranya proses infiltrasi, penguapan, penggunaan lahan dll. Berdasarkan dari pengamatan di lapangan dan mengacu pada peta, maka luasan dari catchment area pit alam 4 yang mencakup area pit dan disposal ditentukan nilai dari koefisien limpasan kedua kategori lahan tersebut yaitu 0,9 (Tanpa tumbuhan, daerah penambangan & penimbunan).

Debit Limpasan

Debit limpasan adalah debit air dari curah hujan rencana dalam suatu daerah tangkapan hujan ( catchment area ) yang diperkirakan akan masuk ke dalam area bukaan tambang. Nilai yang didapatkan dari luasan catchment area, intensitas curah hujan serta koefisen limpasan yang telah ditentukan selanjutnya digunakan dalam perhitungan nilai debit limpasan sebagai berikut :

Q=0,00278 x C x I x A

Q=0,00278  x 0,90 x 11,43mmjam x 60,02 Ha

Q=1,72 m3/detik≈6.181,38 m3/jam

Nilai debit limpasan tersebut digunakan dalam menentukan volume air limpasan yang masuk pada area pit alam 4.

Volume Limpasan

Berdasarkan data jam hujan rata-rata per hari dalam 10 tahun didapatkan durasi hujan selama 4,32 jam/hari dan debit limpasan total sebesar 6181,38 m3/jam, sehingga volume limpasan air hujan yang akan masuk pada area penambangan dapat dihitung sebagai berikut, (Lampiran G)

Volume Limpasan per Hari:

V.Limpasan=6181,38 m3jamx 4,32 jamhari

V.Limpasan=26.710,26 m3/hari

Kapasitas Sump

Jumlah air yang masuk ke dalam sump merupakan jumlah air yang dialirkan oleh saluran dan limpasan air permukaan. Sedangkan jumlah air yang keluar dapat dianggap sebagai kapasitas pompa.

Selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas sump dengan mengacu pada KepMen ESDM No.1827 K 30 MEM Tahun 2018, maka intensitas serta debit dan volume limpasan dapat dihitung dengan nilai t = 84 jam menggunakan nilai tertinggi curah hujan rencana yaitu R24 = 174,12 mm.

I=R2424×24t23

I    =  3,15 mm/jam

- Debit Limpasan:

Q=0,00278 x C x I x A

Q=0,00278  x 0,90 x 3,15mmjam x 60,02 Ha

Q=0,47 m3/detik

Q=1.701,46 m3/jam

- Volume Sump Maksimal :

V.Limpasan=1.701,46m3jam x 84 jam

V.Limpasan=142.922,86  m3

- Kap. Sump = 142.922,86×1,25

- Kap. Sump = 178.653,58 m3

Perhitungan Pompa

Kegiatan pemompaan berfungsi mengeluarkan air dari area penambangan yang tergenang air, agar menjaga lokasi penambangan tetap dalam keadaan tidak tergenang maka perlu adanya kesesuaian antara debit air yang masuk dalam sump dengan debit pompa yang akan digunakan untuk menyalurkan air tersebut ke area settling pond.Pompa yang digunakan pada area penambangan pit alam 4 PT.BSS adalah Multiflo MF385 HP di pasang pada elevasi inlet -4 m dan outlet pompa berada pada elevasi 70 m, dengan menggunakan pipa HDPE sepanjang 600,89 m dan diameter pipa 12 inchi.

Kapasitas pompa merupakan debit air yang dapat dikeluarkan oleh pompa dalam selang waktu tertentu. Berdasarkan spesifikasi pompa Multiflo 385HP diketahui bahwa maximal flowrate pompa sebesar 576 m3/jam atau 0,16 m3/s. , maka Head total pompa Tabel (4.6)

Tabel 4 Head Total Pompa

| TEORITIS MF 385HP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Nilai | Unit |
| Head Static | 74 | m |
| Kecepatan Aliran | 2,43 | m/s |
| Head Loss Major | 9,63 | m |
| Head Loss Minor | 0,22 | m |
| Head Total Pompa | 83,85 | m |
| Tekanan | 821.719,03 | Pa |
|  | 8,22 | bar |

Waktu Pemompaan

Total debit air yang ada dalam lokasi penambangan pit alam 4 adalah sebesar       21.012,70 m3/jam. PT.BSS melakukan kegiatan pemompaan setiap hari berdasarkan PA dan UA pompa masing – masing 93% dan 90% didapatkan durasi pemompaan selama   20 jam/hari dan debit pompa aktual pompa sebesar 450,38 m3/jam.

Tabel 5 Waktu Pemompaan Multiflo 385HP

| Parameter | Nilai | Unit |
| --- | --- | --- |
| Waktu Kerja | 20,00 | jam |
| Debit Pompa | 450,38 | m3/jam |
| Debit Air Masuk per Jam | 6181,38 | m3/jam |
| Debit Air Masuk per Hari | 26.710,26 | m3/hari |
| Debit Air Keluar per Hari | 9.007,61 | m3/hari |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa air yang mampu dikeluarkan oleh satu unit pompa Multiflo 385HP dari sump  menuju settling pond yaitu sebesar 9.007,61m3/hari. Area sump dirancang untuk dapat menampung air selama 3 hari tanpa adanya kegiatan pemompaan.

Fuel Consumption

Berdasarkan hasil plot data head total pompa pada kurva performance pump multiflo MF 385HP. Didapatkan nilai head total pompa pada multiflo MF 385HP sebesar 450,38 m3/jam, efisiensi kerja pompa 71% dan putaran pompa 1550 RPM (Gambar 1)

Gambar 2. Kurva Performa Pompa Multiflo MF385

Berdasarkan spesifikasi pompa tersebut diketahui standar penggunaan bahan bakar per jam (fuel per hour) pompa multiflo MF 385HP yaitu 50 L/jam. Selanjutnya dalam perhitungan konsumsi solar pada pompa didapatkan nilai power engine sebesar 227 g/KwH dan power absorb sebesar 143 Kwh, maka diketahui konsumsi solar perjam (FpH) dalam kegiatan pemompaan pada penelitian ini sebanyak      39,10 l/jam.

Fuel Cost

Bahan bakar merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena terdapat kecenderungan peningkatan bahan bakar yang akan mempengaruhi meningkatnya biaya produksi. Berdasarkan data harga solar industri pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.18.610 per liter, maka biaya solar yang dibutuhkan dalam kegiatan pemompaan pada penelitian ini sebesar         Rp.727.567,67 per jam dan sebesar Rp.14.551.353,41 per hari.

Kesimpulan

Total head pompa Multiflo MF 385HP sebesar 83,85 m, dengan debit air yang masuk pada area penambangan sebanyak 26.710,26 m3/hari dengan menggunakan 1 unit pompa dan debit air yang mampu dikeluarkan sebanyak 9.007,61 m3/hari.

Jumlah bahan bakar yang digunakan 1 unit pompa Multiflo MF 385HP sebesar  39,10 l/jam dengan putaran pompa 1550 RPM dan efisiensi pompa 71%.

Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya nilai infilttrasi dan evapotranspirasi lebih diperhitungkan, serta memperhatikan kondisi pompa agar dapat bekerja secara optimal.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada PT Bina Sarana Sukses yang sudah bersedia menerima dan membantu dalam proses penelitian ini, kepada dosen progam studi S1 Teknik Pertambangan yang banyak membimbing dalam pembuatan jurnal ini, untuk orang tua, kakak serta semua teman-teman yang selalu mendukung dalam semua keadaan.

Daftar Pustaka

Asdak, Chay, 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. ISBN : 978-602-386-845-2

Fajryanti, M. N. 2021. Perencanaan Sistem Penyaliran dan Pemompaan pada Tambang Terbuka di PT.X Desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat. Vol.1 No.1. Jurnal Ristek Pertambangan. Universitas Islam Bandung. ISSN : 2798-6357

Fauziah, Nurdiani. 2021. Kajian Teknis Sistem Dewatering dalam Upaya Pencegahan Genangan Air di Area Penambangan pada Tambang Batubara Bawah Tanah Seam C2 Site Sapan Dalam, PT Nusa Alam Lestari, Desa Salak, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Vol 6 No.5. Jurnal Bina Tambang. Teknik Pertambangan. Universitas Negeri Padang. ISSN : 2302 – 3333

Gautama, Rudy Sayoga. 1999. Diktat Kuliah Sistem Penyaliran Tambang: Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral ITB, Bandung. (Tidak di publikasi)

Gautama, Rudy Sayoga. 2022. Sistem Penyaliran Tambang, ITB Press. Bandung. ISBN : 978-623-7165-75-0

Kamiana, I Made. 2011. Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air: Graha Ilmu, Yogyakarta. ISBN : 978-979-756-714-9

Sularso dan Haruo, T. 2006. Buku Pompa dan Kompresor. PT.Pradnya Paramita. Jakarta. ISBN : 979-404-090-X

Suripin, 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan: ANDI Offset, Yogyakarta. ISBN : 979-731-137-6

Susilo, Putut Joko. 2022. Perencanaan Pengurangan Penggunaan Solar Pada Sistem Penirisan Di Pt. Madhani Talatah Nusantara Jobsite Bengalon Coal Project. Skripsi. Universitas Mulawarman Samarinda. 1879-TB-21/22

Suwandhi, A. 2004. Perencanaan Sistem Penyaliran Tambang. Diklat Perencanaan Tambang Terbuka. UNISBA. (Tidak di publikasikan)

Triatmodjo, Bambang. 2008. Hidrologi Terapan: Beta Offset, Yogyakarta. ISBN : 978-979-8541-40-7