ANALISIS STRUKTUR ATAS JEMBATAN LENGKUNG RANGKA BAJA TIPE PARKER BENTANG 60 M KELAS A  MENGGUNAKAN APLIKASI MIDAS CIVIL

Muhammad Adrian1), Ery Budiman2), Heri Sutanto3), Fachriza Noor Abdi4), Mardewi Jamal5)

1)Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Jl. Sambaliung No. 9 Kampus Gunung Kelua Samarinda

2, 3, 4, 5)Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Jl. Sambaliung No. 9 Kampus Gunung Kelua Samarinda

Email : muhammadadrianade17@gmail.com

Abstrak

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peleburan besi dan baja serta seiring berkembangnya zaman yang menuntut inovasi ditemukannya berbagai metode dan software salah satunya adalah software midas civil. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya aksial terbesar pada setiap elemen yang terjadi akibat kombinasi pembebanan melalui software midas civil dan mengetahui besar tahanan tarik/tekan nominal yang terjadi akibat gaya aksial terbesar tersebut serta untuk mengetahui profil struktur rangka baja yang diperlukan pada struktur atas jembatan dalam menganalisis jembatan Sambera Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil perencanaan jembatan lengkung rangka baja dengan tipe parker  tinggi jembatan sebesar 10 meter, leber sebesar 9 meter dan panjang jembatan sebesar 60 meter dengan gaya aksial tekan sebesar 10079.06 kN dan aksial tarik sebesar 7701.53 kN. Profil batang samping atas, batang samping bawah, dan batang samping tengah yaitu IWF 498×432–45/70, profil gelagar memanjang yaitu IWF 356×352–14/22, profil gelagar melintang yaitu IWF 458×417–30/50, profil ikatan angin yaitu IWF 304×301–11/17 dimana pembebanan yang direncanakan, hasil perhitungan komponen jembatan, serta perencanaan analisis software midas civil telah memenuhi syarat agar dapat memberikan jembatan lengkung rangka baja tipe parker yang aman, nyaman dan kokoh bagi penggunanya.

Kata Kunci : Jembatan Lengkung Rangka Baja, Tipe Parker, Midas Civil.

Abstract

With the development of science and technology of iron and steel smelting and along with the development of the times that demand innovation, various methods and software have been discovered, one of which is the Midas Civil software. This study aims to determine the largest axial force on each element that occurs due to the combination of loads through the Midas Civil software and to determine the nominal tensile/compressive resistance that occurs due to the largest axial force and to determine the profile of the steel frame structure required for the bridge superstructure. In analyzing the Sambera bridge in Tanjung Limau Village, Muara Badak District, Kutai Kartanegara Regency. The results of the steel frame arch bridge planning with a parker type bridge height of 10 meters, width of 9 meters and a bridge length of 60 meters with a compressive axial force of 10079.06 kN and a tensile axial force of 7701.53 kN. The profile of the upper side member, lower side member, and middle side member is IWF 498×432–45/70, the longitudinal girder profile is IWF 356×352–14/22, the transverse girder profile is IWF 458×417–30/50, the wind tie profile is IWF 304×301–11/17 where the planned loading, the results of bridge component calculations, and the analysis planning of Midas Civil software have met the requirements to provide a safe, comfortable and sturdy parker type steel frame arch bridge for its users.

Keywords: Steel Frame Arch Bridge, Parker Type, Midas Civil.

# PEDAHULUAN

Jembatan merupakan salah satu prasana penunjang transportasi dimana jembatan dapat menghubungkan dua daratan yang terpisah oleh sungai, lembah, danau, rel kerata, jalan raya dan lain-lain agar dapat terhubung. Jembatan memiliki banyak jenis berdasarkan lokasi, fungsi, bahan konstruksi dan tipe struktur. Salah satu tipe jembatan yaitu jembatan rangka baja (truss bridge) tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan pelat buhul, pengikat paku keling, baut atau  las. Pada batang-batang jembatan rangka memikul gaya dalam aksial tekan atau tarik.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki anak sungai yang begitu banyak yang tersebar di Kecamatan-kecamatannya dan berdiri jembatan di atas sungai-sungai tersebut yang dimana ada beberapa jembatan yang harus digantikan karena termakan usia dan terdapat banyak kerusakaan. Salah satu jembatan yang mengalami kerusakan dan akan digantikan dengan jembatan yang baru yaitu jembatan  Sambera yang berada di Kecamatan Muara Badak Desa Tanjung Limau yang terbangun diatas sungai Sambera dengan luas sungai tersebut sebesar 60 m.

Seiring berkembangnya zaman yang menuntut inovasi di segala bidang termasuk di dunia konstruksi yang terus berinovasi dengan ditemukannya berbagai metode dan software salah satunya adalah software midas civil.

Oleh karena itu penelitian ini dibuat berdasarkan hal-hal di atas sebagai sebuah referensi atau acuan dalam merencanakan pembangunan jembatan lengkung rangka baja tipe parker dengan bentang jembatan 60 m yang akan dirancang menggunakan peraturan pembebanan pada jembatan yaitu SNI 1725:2016 (Pembebanan untuk Jembatan) dan peraturan beban gempa yaitu SNI 2833:2016 (Perencanaan Jembatan Terhadap Beban Gempa) serta meggunakan aplikasi midas yang bertujuan untuk mengetahui gaya-gaya dalam terbesar pada setiap elemen yang terjadi akibat kombinasi pembebanan melalui software midas civil dan mengetahui besar tahanan tarik/tekan nominal yang terjadi akibat gaya aksial terbesar tersebut serta untuk mengetahui profil struktur rangka baja yang diperlukan pada struktur atas jembatan tersebut.

# TINJAUAN PUSTAKA

# Jembatan

Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Jembatan rangka baja adalah strukur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Beban dan muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan disalurkan pada batangbatang baja tersebut, sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalaui titik-titik pertemuan batang (titik buhul). Garis netral tiap-tiap batang yang bertemu pada titik buhul harus saling berpotongan pada satu titik saja untuk menghindari timbulnya momen skunder. (Asiyanto,2008).

# Pembebanan pada Jembatan

Pada analisis jembatan rangka baja ini, pembebanan yang bekerja pada konstruksi dihitung berdasarkan SNI 1725:2016 tentang Peraturan Pembebanan untuk Jembatan yang dijelaskan dalam sub bab- sub bab berikut ini.

# Beban Permanen

Beban Permanen dibagi menjadi dua yaitu berat sendiri (MS) dan berat mati tambahan. Dimana berat sendiri (MS) adalah berat bagian tersebut dan elemen-elemen struktural lain yang dipikulnya, termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural, ditambah dengan elemen nonstruktural yang dianggap tetap. Sedangkan, Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen nonstruktural, dan besarnya dapat berubah selama umur jembatan.

# Beban Lalu Lintas

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri atas beban lajur "D" dan beban truk "T". Secara umum, beban "D" akan menjadi beban penentu dalam perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panjang, sedangkan beban "T" digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Dalam keadaan tertentu beban "D" yang nilainya telah diturunkan atau dinaikkan dapat digunakan.

Beban garis terpusat (BGT) dengan intensitas p kN/m harus ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas p adalah 49,0 kN/m. Untuk mendapatkan momen lentur negatif maksimum pada jembatan menerus, BGT kedua yang identik harus ditempatkan pada posisi dalam arah melintang jembatan pada bentang lainnya.

Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q Kpa, dimana besarnya q tergantung pada panjang total L yang dibebani seperti berikut :

Jika ≤30 m : q=9.0 kP	(2.1)

Jika >30 m : q=9.0 0.5+15LkP 	(2.2)

Keterangan :

q	adalah intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah memanjang jembatan
(kPa)

L	adalah panjang total jembatan yang dibebani (meter)

Penempatan gaya rem diletakkan disemua lajur rencana yang dimuati dan yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Gaya rem (TB) harus diambil yang terbesar dari: 25% dari berat gandar truk desain atau, 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR

Gaya ini harus diasumsikan untuk bekerja secara horizontal pada jarak 1800 mm diatas permukaan jalan pada masing-masing arah longitudinal dan dipilih yang paling menentukan. Perhitungan gaya rem tergantung dari faktor kepadatan lajur yang ditentukan, jika jembatan menggunakan jalur satu arah maka semua lajur rencana harus dibebani secara simultan pada saat menghitung besarnya gaya rem.

Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki (TP) dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraanpada masing-masing lajur kendaraan. Jika trotoar dapat dinaiki maka beban pejalan kaki tidak perlu dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan.

# Aksi Lingkungan

Deformasi akibat perubahan temperatur yang merata dapat dihitung dengan menggunakan prosedur seperti yang dijelaskan pada pasal ini. Prosedur ini dapat digunakan untuk perencanaan jembatan yang menggunakan gelagar terbuat dari beton atau baja.

Beban angin harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh angin. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua komponen, termasuk sistem lantai dan railing yang diambil tegak lurus terhadap arah angin. Arah ini harus divariasikan untuk mendapatkan pengaruh yang paling berbahaya terhadap struktur jembatan atau komponen-komponennya. Perencana dapat menggunakan kecepatan angin rencana dasar yang berbeda untuk kombinasi pembebanan yang tidak melibatkan kondisi beban angin yang bekerja pada kendaraan. Arah angin rencana harus diasumsikan horizontal.

# Pengaruh Gempa

Menurut SNI 2833:2016 tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa sebagai berikut : Jembatan harus direncanakan agar memiliki kemungkinan kecil untuk runtuh namun dapat mengalami kerusakan yang signifikan dan gangguan terhadap pelayanan akibat gempa.

# Perencanaan Jembatan Rangka Baja

Menurut Surat Edaran Nomor 06/SE/Db/2021 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Panduan Praktis Perencanaan Teknis Jembatan, perencanaan jembatan rangka baja dijelaskan dalam sub bab-sub bab berikut ini.

# Tahanan Tarik

Tahanan tarik merupakan tahanan pada komponen struktur yang memikul beban tarik. Tahanan tarik ditinjau berdasarkan dua kondisi yaitu pada kondisi leleh dan kondisi fraktur. Perhitungan tahanan tarik suatu komponen struktur dihitung dengan persamaan berikut :

Pr=yPny=yFyAg	(2.3)

Pr=yPnu=uFuAnU	(2.4)

Keterangan :

Pny	adalah tahanan aksial tarik nominal untuk pelelehan pada penampang bruto (N)

Fy	adalah kuat leleh minimum yang dispesifikasikan (MPa)

Ag	adalah luas bruto penampang dari komponen (mm2 )

Pnu	adalah tahanan aksial tarik nominal untuk fraktur pada penampang neto efektif
 (N)

Fu	adalah kuat tarik minimum yang dispesfikasikan (MPa)

An 	adalah luas neto penampang komponen tarik (mm2 )

Rp 	adalah aktor reduksi untuk lubang diambil sama dengan 0,90 untuk lubang baut
yang ditumbuk (punched) ukuran penuh dan 1,0 untuk lubang baut yang dibor (drilled) ukuran penuh atau dengan cara ditumbuk (subpunched) lalu diputardengan alat ream (reamed) sampai mencapai ukuran tertentu

U 	adalah faktor reduksi untuk memperhitungkan pengaruh shear lag dalam
sambungan yang memikul gaya tarik; 1,0 untuk komponen dimana pengaruh gaya disalurkan ke semua elemen

y	adalah faktor reduksi untuk pelelehan pada penampang bruto

u	adalah faktor reduksi untuk fraktur pada penampang neto

# Tahanan Tekan

Tahanan rencana dari komponen tekan, 𝑃𝑟 dapat diambil sebagai berikut:

Pr=cPn	(2.5)

Keterangan :

Pn  	adalah tahanan aksial tekan nominal (N)

c 	adalah faktor reduksi untuk aksial tekan (N)

𝑃𝑛 harus ditentukan sebagai berikut:

- Jika PePn≥0.44 maka,

Pn=0.658PoPePo	(2.6)

- Jika PePn<0.44 maka,

Pn=0.877Pe	(2.7)

Keterangan :

Po 	adalah tahanan nominal ekivalen (N)

Pe 	adalah tahanan tekuk elastis (N)

# Kombinasi Aksial Tekan dan Lentur

Komponen yang memikul tekan dan lentur harus memenuhi persamaan di bawah ini:

Jika PuPr<0.2 maka :

Pu2.0Pr+MuxMrx+MuyMry≤1.0	(2.8)

Jika PuPr≥0.2 maka :

PuPr+8.09.0MuxMrx+MuyMry≤1.0	(2.9)

Keterangan :

Pr 	adalah tahanan tarik terfaktor (N)

Mrx	adalah tahanan lentur terfaktor terhadap sumbu-x yang diambil sebagai f kali
tahanan lentur nominal terhadap sumbu-x (N.mm)

Mry 	adalah tahanan lentur terfaktor terhadap sumbu-y yang diambil sebagai f kali
tahanan lentur nominal terhadap sumbu-y (N.mm)

Mux,Muy 	adalah momen lentur akibat beban terfaktor berturut-turut terhadap
sumbu-x dan sumbu y yang diperoleh (N.mm)

Pu 	adalah pengaruh gaya aksial akibat beban terfaktor (N)

f 	adalah faktor tahanan untuk lentur Stabilitas pelat sayap yang mengenai tegangan tekan akibat tarik dan lentur harus diselidiki untuk tekuk setempat.

# Lenduutan Ijin

Menurut RSNI T-03-2005 Lendutan yang timbul akibat beban mati tidak boleh melampaui L/180 atau 13 mm untuk bentangan acuan L ≤ 3,00 m. atau L/240 atau 19 mm, untuk L > 3,00 m. Balok di atas dua tumpuan atau gelagar menerus, lendutan maksimumnya adalah 1/800 × bentang. Kecuali pada jembatan di daerah perkotaan yang sebagian jalur digunakan pejalan kaki, batasan tersebut adalah 1/1.000 × bentang.

# Midas

Midas Civil adalah software yang dapat membantu kontraktor ataupun consultant untuk mengelola resiko dari biaya yang tidak terduga dan hilangnya waktu, terutama pada fase pelaksanaan proyek. Data penting untuk pekerjaan proyek seperti desain untuk supply dan instalasi dapat dimasukkan kedalam software midas civil. Dengan begitu dapat merespon apabila terjadi penyimpangan dan juga dapat mengelola proyek secara baik dalam satu sistem. Software midas civil dapat mewujudkan platform perencanaan dan manajemen yang komprehensif (Midas Civil, 2011).

# METODE PENELITIAN

# Studi Literatur

Studi literatur ini dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal serta tugas akhir terdahulu yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang menganalisis jembatan rangka baja yang mencakup analisis struktur atas jembatan tersebut termasuk menggunakan perarturan pembebanan pada jembatan juga diperbarui yaitu SNI 1725:2016 (Pembebanan untuk Jembatan) dan peraturan beban gempa juga diperbarui yaitu SNI 2833:2016 (Perencanaan Jembatan Terhadap Beban Gempa).

# Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari standar jembatan diterbitkan oleh Dapartemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Menentukan jenis dan desain awal jembatan yang akan dilakukan perencanaan. Jembatan yang akan direncanakan adalah jenis jembatan rangka baja tipe parker. Data-data yang tidak ada di standar bina marga akan diasumsikan oleh penulis.

# Analisis Struktur

Dalam penelitian ini analisis struktur  awal dilakukan menggunakan software untuk menganalisis struktur atas jembatan tersebut. Software yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut yaitu aplikasi midas civil. Yang dimana pada analisis menggunakan midas civil ini terlebih dahulu menghitung pembebanan yang akan berkerja pada jembatan serta menentukan peta lokasi gempa sesuai dengan lokasi yang diteliti. Kemudian setelah anaisis strukutr atas jembatan dengan midas civil selesai dilakukan perhitungan manual dengan menggunakan excel.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur atas jembatan yang akan direncanakan merupakan jembatan lengkung rangka baja yang akan di rencanakan di atas sungai Sambera dengan gambar pemodelan dan data-data perencanaan sebagai berikut,

Gambar 4.1 Pemodelan jembatan tampak 3D

Jenis jembatan :Jembatan rangka baja tipe parker

Kelas jembatan :Kelas A

Panjang bentang jembatan : 60 m

Lebar jembatan 		: 9 m

Lebar jalan 		: 2×3.5 m

Lebar trotoar 		: 2×1 m

Tinggi puncak jembatan 	: 10 m

Tebal Slab Lantai Jembatan : 250 mm

Tebal aspal 		: 50 mm

Jumlah jalur / lajur	 : 1 jalur / 2 lajur

Jarak antar gelagar memanjang 	: 1700 mm

Jarak antar gelagar melintang 	: 5000 mm

Berikut gambar pemodelan jembatan pada penelitian ini.

# Data Profil Batang Samping Atas dan Bawah

Profil batang samping atas dan bawah ini merupakan batang-batang yang memiliki gaya aksial tekan dan tarik terbesar dalam analisis midas civil.

- Data Profil

Tipe Material		:

Tinggi profil 	d=498 mm

Lebar sayap atas	bc=432 mm

Lebar sayap bawah	bt=432 mm

Tebal sayap atas	tc=70 mm

Tebal sayap bawah	tt=70 mm

Tebal badan		tw=45 mm

Tinggi badan	D=d-tc+tt

=498-70+70=358 mm

Luas penampang	Ag=77010 mm2

Inersia penampang  Ix=2980000000 mm4	                           Iy=944000000 mm4

Modulus of section    Sx=12000000 mm3

Sy=4370000 mm3

Jari-jari gradasi

rx=IxAg=298000000077010=196.71368 mm

Jari-jari gradasi minimum

ry=IyAg=94400000077010110.7265222 mm

Titik berat penampang

y=d2=4982=249 mm

- Spesifikasi material

Mutu Baja		: BJ50

Tegangan leleh minimum fy=290 MPa

Tegangan putus minimum fu=500 MPa

Peregangan minimum =16 %

Modulus elastisitas E=200000 MPa

Modulus Geser  G=80000 MPa

Angka poisson  =0.3

Koefisien pemuaian	α=0.000012/℃

- Faktor reduksi kekuatan

Berdasarkan  RSNI T-03-2005 tentang Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan, Faktor reduksi kekuatan untuk keadaan batas ultimit dengan situasi rencana yang ditentukan sebagai berikut.

- Lentur lentur = 0.09

- Geser geser 	= 0.09

- Aksial tekan tekan = 0.85

- Aksial tarik terhadap kuat leleh (leleh)= 0.90

- Aksial tarik terhadap kuat fraktur (fraktur) = 0.75

# Perencanaan Komponen Tarik Batang Samping Bawah

- Beban yang bekerja

Berdasarkan  hasil dari pengaplikasian beban serta kombinasi pembebanan yang bekerja pada jembatan menurut SNI 1725-2016 pada jembatan rangka baja tipe parker ini dengan menggunakan aplikasi Midas civil didapatkan hasil sebagai berikut.

Gambar 4.2 Posisi element batang no. 70

Gaya aksial tarik  Pu=7701.53 kN

Nomor Element  : 70

Torsi =2.56 kNm

Momen lentur	 Mux=660.95 kNm

Muy=-1.87 kN

Panjang batang tarik l=5000 mm

Shear x =65.86 kN

Shear y =-17.96N

- Cek penampang

  - Cek batas kelangsingan

=lry

=5000110.7265222=45.16037805

Syarat,

lry<240

45.16037805  <240 	…”OKE”

  - Tahanan tarik terfaktor

      - Kondisi leleh dari luas penampang kotor

Ag=77010 mm2

Pr=∙Pn

Pr1=leleh∙fy∙Ag

Pr1=0.90×290×77010=20099610 N=20099.61 kN

      - Kondisi fraktur dari luas penampang bersih

Tahanan nominal kondisi fraktur

Pr=∙Pn

Pr2=fraktur∙fu∙Ae∙R

Pr2=0.75×500×59481×1 Pr2=22305375 N

Pr2=22305.375 kN

Tahanan tarik terfaktor diambil nilai yang terkecil diantara dua kondisi, maka digunakan :

Pr=minPr1,Pr2

Pr=min20099.61, 22305.375

Pr=20099.61 kN

Syarat,

Pu≤Pr

7701.53 ≤20099.61 	…”OKE”

Rasio tahanan tarik nominal dan tarik yang terjadi di batang

PuPr=7701.5320099.61=0.383168131

PuPr≤1

0.383168131 ≤1 	…”OKE”

- Pembahasan

Pada elemen batang samping bawah profil IWF 498×432-45/70, nomor elemen 70 dan panjang sebesar 5000 mm, dicek batas kelangsingan  sebesar 90.3207561dengan syarat <240 telah memenuhi. Kemudian di cari tahanan tarik terfaktor yang dimana diambil yang terkecil diantara kondisi leleh dari luas penampang kotor (Pr1) sebesar 20099.61 kNdan kondisi fraktur dari luas penampang bersih (Pr2) sebesar 22305.375 kN. Jadi diambil tahanan tarik terfaktornya (Pr) sebesar 20099.61 kN dimana dengan syarat Pu≤Pr yang dimana besar nilai gaya aksial tarik yang terjadi Pu sebesar 7701.53 kN telah memenuhi syarat. Dan syarat rasio tahanan tarik yang terjadi PuPr≤1 dengan nilai sebesar 0.38316813 telah memenuhi syarat.

# Perencanaan Komponen Tekan Batang Samping Atas

- Beban yang bekerja

Gambar 4.3 Posisi element batang no. 1

Gaya aksial tekan  Pu=-10079.06 kN

Nomor Element : 1

Torsi	 =0.17 kNm

Momen lentur	 Mux=-325.54 kNm

Muy=1.52 kNm

Panjang batang tarik	l=5859.7 mm

Shear x =-39.81 kN

Shear y =-91.04 kN

- Cek penampang

        - Cek batas kelangsingan

K=0.75 	(untuk sambungan yang menggunakan baut di kedua ujungnya)

=K∙lry=0.75×5859.7110.7265222=39.69394009

Syarat batas kelangsingan penampang,

K∙lry<140

39.69394009<140 	…”OKE”

  - Tahanan tekan nominal ( Pn )

Berdasarkan  Surat Edaran Nomor : 06/SE/Db/2021 Kementrian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, sebelum menentukan tahanan tekan nominal, komponen tekan dengan penampang tidak langsing harus di periksa tahanan nominal leleh (Po) terhadap tahanan kritis tekuk elastik (Pe) dengan persyaratan sebagai berikut:

Tahanan nominal leleh 	PO=fy∙Ag

PO=290×77010=22332900 N

Pe1PO=96478.03394 22332.9 =4.319995788 		Pe1PO≥0.44

4.319995788≥0.44	     …”OKE”

Pe2PO=249721.8429 22332.9 =11.18179202 		Pe2PO≥0.44

11.18179202≥0.44	       …”OKE

Berdasarkan AASHTO LRFD 2017 Pasal 6.9.4.1.1, jika Pe1PO≥0.44 maka tahanan tekan nominal ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

Pn1=0.658POPe1∙PO

Pn1=20270.65307 kN

Pn2=0.658POPe2∙PO

Pn2=21512.39989 kN

Sedangkan menurut RSNI T-03-2005 penentuan tahanan tekan nominal dihitung melalui persamaan berikut :

Jika,  λc≤1.5

0.481125459≤1.5  	…”OKE”

Maka, Pn3=0.66λc2∙Ag∙fy

Pn3=0.660.4811254592×77010×290

Pn3=20284.8987 kN

Diambil tahanan tekan nominal (Pn ) yang terkecil.

Pn =minPn1, Pn2,Pn3

Pn =20270.65307 kN

Pr=∙Pn

Pr=tekan∙Pn

Pr=tekan∙Pn =17230.05511 kN

Syarat,

Pu≤Pr

-10079.06≤17230.05511  …”OKE”

Rasio tahanan tekan nominal dan tekan yang terjadi di batang

PuPr=10079.0617230.05511=0.58496969

PuPr≤1

0.58496969≤1 	…”OKE”

- Pembahasan

Pada elemen batang samping atas dengan profil IWF 498×432-45/70, nomor elemen 1 dan panjang sebesar 5859.7 mm, dicek batas kelangsingan  sebesar 39.69394009 dengan syarat <140 telah memenuhi. Periksa kelangsingan penampang λrsebesar 14.70632048 dengan syarat btc≤λrdan nilai btc sebesar  3.085714286 telah memenuhi syarat. Kemudian di cari tahanan tekan nominal yang dimana diambil yang terkecil diantara Pn1sebesar 20270.65307 kN, Pn2 sebesar 21512.39989 kN, dan Pn3 sebesar 20284.8987 kN. Jadi diambil tahanan tekan nominal (Pn) sebesar 20270.65307 kN sehingga nilai Pr sebesar 17230.05511 kN, dimana dengan syarat Pu≤Pr yang dimana besar nilai gaya aksial tekan yang terjadi Pu sebesar 10079.06 kN telah memenuhi syarat. Dan syarat rasio tahanan tarik yang terjadi PuPr≤1 dengan nilai sebesar 0.58496969 telah memenuhi syarat.

# KESIMPULAN DAN SARAN

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis struktur atas jembatan rangka baja tipe parker bentang 60 m kelas A menggunakan aplikasi midas civil serta dilakukan perhitungan manual yang diperoleh, disimpulkan beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Gaya-gaya aksial yang terjadi pada point-point di bawah ini merupakan gaya-gaya aksial tekan maupun tarik terbesar pada setiap elemen jembatan.

  - Pada elemen batang samping atas /batang lengkung gaya aksial tekan terbesar yang terjadi sebesar 10079.06 kN dan tahanan tekan nominal pada elemen tersebut sebesar 17230.05511 kN yang dimana gaya aksial tekan lebih kecil daripada tahanan tekan nominal sedangkan, tidak terdapat gaya aksial tarik pada elemen tersebut.

  - Pada elemen batang samping bawah gaya aksial tarik terbesar yang terjadi sebesar 7701.53 kN dan tahanan tarik nominal pada elemen tersebut sebesar 20099.61 kN yang dimana gaya aksial tarik lebih kecil daripada tahanan tarik nominal sedangkan, tidak terdapat gaya aksial tekan pada elemen tersebut.

- Struktur yang diperlukan dalam penelitian ini sudah dalam kondisi aman baik dalam analisis pada aplikasi midas civil maupun pada perhitungan manual yang meliputi komponen tarik, tekan dan lentur, dimana strukur yang diperlukan pada masing-masing elemen yaitu.

  - Pada elemen batang samping atas / batang lengkung menggunakan profil IWF 498×432 – 45/70 dengan material BJ50 (tegangan leleh minimum sebesar 290 MPa dan tegangan putus minimum 500 MPa)

  - Pada elemen batang samping bawah menggunakan profil IWF 498×432 – 45/70 dengan material BJ50 (tegangan leleh minimum sebesar 290 MPa dan tegangan putus minimum 500 MPa)

# Saran

Adapun saran untuk meningkatkan penelitian selanjutnya dikarenakan masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- Melakukan penelitian menganalisis struktur bawah jembatan dan menggunakan objek penelitian di daerah rawan gempa agar dapat mengetahui pengaruh gempa yang terjadi pada jembatan secara maksimal.

- Menggunakan model jembatan yang baru dan/atau jarang diteliti agar lebih bervariasi serta membandingkan analisis menggunakan aplikasi midas civil dengan aplikasi struktur yang lain.

# DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., 2008, Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LFRD, Erlangga, Jakarta.

- Asiyanto, 2008, Metode Konstruksi Proyek Jalan, Press Universitas Indonesia, Jakarta.

- Badan Standarisasi Nasional, 2016, Perencanaan Jembatan Terhadap Beban Gempa, SNI 2833-2016, Jakarta.

- Badan Standarisasi Nasional, 2016, Pembebanan untuk Jembatan, SNI 1725- 2016, Jakarta.

- Badan Standarisasi Nasional, 2005, Perencanaan Struktur Baja untuk Jembata, RSNI T-03-2005, Jakarta.

- Herri P., Gunawan H., 2018, Analisis Perbandingan Jembatan Tipe Parker dan Tipe Warren dengan Bentang 50 Meter, Vol. 3 No. 1, pp. 67-74, Prodi Teknik Sipil Universitas PGRI Palembang, Palembang.

- https://www.prabaengineering.com/midas-civil, 14-02-2025

- Ir. Rudy Gunawan dengan petunjuk Ir. Morrisco, 1988, Tabel Profil Konstruksi Baja, Kanisius, Yogjakarta.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021, Surat Edaran Nomor :06/SE/Db/2021 tentang Panduan Praktis Perencanaan Teknis Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta.

- M. Asmuni J., Huzeirien M., Ali M., 2019, Perencanaan Bangunan Atas Jembatan, Rangka Tipe Parker dengan Konstruksi Baja Bentang 60 Meter Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Civronlit Unbari, pp. 69-78, Jambi.

- Midas Civil, 2011, Analysis Reference, Midas User Support System.

- Pemerintah Indonesia, 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran RI Tahun 2004, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

- Rancangan Standarisasi Nasional, 2005, Perencanaan Stuktur Baja Untuk Jembatan (RSNI-03-2005), Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

- Rudy E. S., Lilis Z., Retnowati S., 2021, Alternatif Desain Struktur Atas Jembatan Paseban II di Kabupaten Jember Menggunakan Tipe Parker Truss, Equilib, Vol. 02 No. 02, pp. 161-170, Yogyakarta.

- Supriyadi, Dr. Ir. Bambang dan Agus Setyo Muntohar, 2007, Jembatan. Caturtunggal, Yogyakarta.

- Van Der Veen, K.H.C.W. & Struyk, H.J., 1984, Jembatan,. Pradnya Paramita, Jakarta.